- Giao thức truyền của Lidar

Một vòng tròn mà Lidar quét được là 360 độ sẽ được chia thành 16 phần, bao gồm các phần (độ): 0, 22.5, 45.0, 67.5, 90.0, 112.5, 135.0, 157.5, 180.0, 202.5, 225.0, 247.5, 270.0, 292.5, 315.0, 337.5, 360.0

Mỗi phần như vậy sẽ tương ứng với một khung truyền, để có thể đọc được một bản dữ liệu hoàn chỉnh, ta cần xử lí 16 khung truyền, tiến hành ghép chúng lại và tạo ra khung dữ hoàn chỉnh tương ứng với 360 độ.

Tổng số điểm mà Lidar trả về sẽ là 16*(tổng số điểm ứng với mỗi phần), trong đó mỗi điểm sẽ tương ứng với khoảng cách từ Lidar tới vật thể.

  - Cấu trúc khung truyền

Hình ảnh cấu trúc khung truyền

Một khung truyền ứng với 1 phần trong 16 phần được chia thành 8 phần nhỏ hơn bao gồm trình tự như trên.

Ví dụ một khung truyền mẫu được lấy ra bằng cách đọc cảm biến

Khung truyền mẫu trong thực tế

Chú ý: Đây là một khung truyền thông báo lỗi, nó không cho biết vị trí và khoảng cách các điểm. Khung truyền thực tế sẽ lớn hơn rất nhiều. Có khi lên đến hàng trăm bytes, em sử dụng khung truyền này để dễ hiểu ví dụ thực tế. Nếu lấy 1 khung truyền hoàn chỉnh có đầy đủ dữ liệu sẽ rất lớn. Về bản chất cấu trúc chung sẽ đều như thế này. Riêng chỗ PARAMETER sẽ thay đổi không cố định tuỳ vào số lượng các điểm mà độ dài của nó sẽ ít hay nhiều. Các phần còn lại sẽ luôn cố định như thông tin phân tích bên dưới.

| FRAME HEADER | 1 byte thông tin bắt đầu khung truyền, để xác định khung truyền bắt đầu như thế nào ta dùng 1 byte này để xác định, giá trị của nó luôn là 0xAA như ví dụ. |
| --- | --- |
| FRAME LENGTH | Đồ dài khung truyền: Giá trị của nó là 16 bit, giá trị của nó được xác định từ byte đầu tiên của FRAME HEADER, cho đến byte cuối cùng nằm trước CHECK CODE. byte cao được xác định bên trái, byte thấp được xác định bên phải. Trong ví dụ là 0x0009 = 9 (dec) |
| PROTOCOL VERSION | Giá trị của nó là một byte và cố định ở giá trị 0x01 |
| FRAME TYPE | Tương tự như PROTOCOL VERSION giá trị của nó là 1 byte và cố định ở giá trị 0x61 |
| COMMAND WORD | Giá trị là 1 byte dùng để đọc lệnh, chi tiết ở bảng sau |
| PARAMETER LENGTH | Độ dài của dữ liệu trong khung truyền byte cao nằm bên trái, byte thấp nằm bên phải. Như ví dụ trên là 0x0001 |
| PARAMETER | Đây sẽ là dữ liệu chính mà mình cần đọc để lấy dữ liệu, độ dài của nó thay đổi tuỳ môi trường và tuỳ số lượng điểm. Có thể biết chính xác bằng cách đọc 2 bytes của PARAMETER LENGTH |
| CHECK CODE | 2 bytes chủ yếu dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu |

Danh sách các lệnh của Lidar

Chú ý: Ở bên mục mô tả chi tiết thông số, khi em nói byte đầu tiên, byte thứ 2, byte thứ 3 thì đó là các byte từ dữ liệu trích xuất được PARAMETER, bởi vì đây mới là phần mình cần quan tâm nhất, nó sẽ chứa mọi thông tin mà mình cần để lấy được các thông số như: Tốc độ quay Lidar, góc của Lidar ( góc em muốn nói ở đây là góc trong tổng 16 góc được tách ra bởi Lidar ), khoảng cách từ Lidar đến vật cản,…

Có thể hiểu đơn giản như sau: Một vòng 360 độ > Chia thành 16 phần > Mỗi phần có 1 khung truyền > Dữ liệu của khung truyền được đọc từ PARAMETER > Đọc đủ 16 khung truyền > Hoàn thành 1 vòng quét của Lidar > Tiếp tục chu kì ta sẽ thu được toàn bộ điểm trong không gian 2D trong thời gian thực.

| Tên lệnh | Thông tin lệnh | Độ dài của PARAMETER | Mô tả chi tiết thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAD | Thông báo kết quả đo được | (3N + 5) bytes Chú ý: N ở đây là số điểm mà Lidar đo được. | + byte 0 ( 8 bit ) ( byte đầu tiên của PARAMETER) cho biết tốc độ quay của Lidar, tính toán bằng cách đọc giá trị của byte này * 0.05 = tốc độ quay Lidar trong thực tế ( rad / s) + byte 1 – byte 2 ( 16 bit ) : Offset Chỉ được sử dụng bởi Lidar, đây là thông tin được Lidar tạo ra trong quá trình điều chỉnh, 2 bytes này chúng ta ko sử dụng + byte 3 – byte 4 (16 bit): Góc bắt đầu của ko truyền, ví dụ với góc 270 thì giá trị của nó là 270, lấy giá trị đọc được * 0.01 sẽ lấy được kết quả. + byte 5: Byte bắt đầu của điểm 1, tuy nhiên byte được tạo ra bởi Lidar trong quá trình toán và không có giá trị sử dụng, nên chúng ta ko sử dụng byte này + byte 6 – byte 7: 16 bit, cho biết khoảng cách của điểm 1 ( rất quan trọng, đây là byte chúng ta cần để xử lí ) để tính khoản cách ta lấy giá trị của byte này * 0.025 = khoảng cách ( mm ) + byte 8: byte bắt đầu của điểm 2, tương tự như điểm 1, chúng ta ko sử dụng byte này + byte 9 – byte 10: 16 bit cho biết khoảng cách của điểm 2, cách tính tương tự điểm 1 ----------------- Tương tự cho các byte tiếp theo để tính điểm 3, 4, 5,… N cho đến khi hết dữ liệu trong PARAMETER + Tổng số điểm trong khung truyền sẽ là N = (PARAMETER LENGTH – 5) / 3 + Để biết chính xác góc của một điểm n bất kì ta dùng công thức Góc của điểm = góc bắt đầu + 22.5*( n – 1) / N |
| 0xAE | Thông báo lỗi | 1 byte | + Thông báo lỗi tốc độ, tốc độ Lidar bị sai thông số hệ thống, hoặc ko ổn định. + PARAMETER lúc này chỉ có 1 byte và byte đó chính là byte cho biết tốc độ của Lidar |

- Tiến hành kiểm tra lý thuyết

Sau khi phần tích thành công cấu trúc của một khung truyền, giờ em sẽ tiến hành kiểm tra kết quả trong thực tế với một khung truyền mẫu mà em đọc được dưới đây

- Tổng byte trong này là 161

AA 00 9A 01 61 AD 00 92 82 00 87 69 78 00 00 00 46 21 3A 54 23 78 00 00 00 00 00 00 91 33 60 82 32 F7 93 32 EB 6D 32 E0 51 21 88 00 00 00 5D 21 88 66 21 8D 68 21 BF 41 32 D4 86 33 02 4D 32 E0 89 51 48 8E 51 48 92 51 48 8C 51 48 63 50 19 6D 51 48 7C 51 64 92 51 64 89 51 48 90 51 64 89 51 48 93 51 64 4B 53 2D 57 59 BA 43 2F 78 41 2E E4 00 00 00 54 2E DE 6B 2E E4 6B 2F 50 58 2E E4 7E 2F 64 5D 2F 78 3F 5A 0B 5A 5B FD 57 5B D3 5B 5C 28 59 5C 28 59 5B FD 5E 5E 32 35 BC

| TÊN | GIÁ TRỊ ĐỌC ĐƯỢC | GIÁ TRỊ TÍNH TOÁN RA |
| --- | --- | --- |
| FRAME HEADER | AA | Mặc định, Ko cần tính |
| FRAME LENGTH | 00 9A | 159 byte Độ dài khung truyền tính từ FRAME HEADER đến trước CHECK CODE (Không bao gồm 2 byte của CHECK COE) |
| PROTOCOL VERSION | 01 | Mặc định, Ko cần tính |
| FRAME TYPE | 61 | Mặc định, Ko cần tính |
| COMMAND | AD | Lệnh thông báo kết quả đo |
| PARAMETER LENGTH | 00 92 | 146 => Khung truyền này có tổng cộng 3N + 5 = 146 => N = 47 điểm |
| PARAMETER | 82 00 87 69 78 00 00 00 46 21 3A 54 23 78 00 00 00 00 00 00 91 33 60 82 32 F7 93 32 EB 6D 32 E0 51 21 88 00 00 00 5D 21 88 66 21 8D 68 21 BF 41 32 D4 86 33 02 4D 32 E0 89 51 48 8E 51 48 92 51 48 8C 51 48 63 50 19 6D 51 48 7C 51 64 92 51 64 89 51 48 90 51 64 89 51 48 93 51 64 4B 53 2D 57 59 BA 43 2F 78 41 2E E4 00 00 00 54 2E DE 6B 2E E4 6B 2F 50 58 2E E4 7E 2F 64 5D 2F 78 3F 5A 0B 5A 5B FD 57 5B D3 5B 5C 28 59 5C 28 59 5B FD 5E 5E 32 | Tính toán trong bảng sau |
| CHECK CODE | 35 BC | 35BC = (AA + 00 + 9A + …. + 5E + 32) => Đúng, khung truyền không lỗi |

Bảng xử lí PARAMETRER

| TÊN | GIÁ TRỊ ĐỌC ĐƯỢC | GIÁ TRỊ TÍNH TOÁN RA |
| --- | --- | --- |
| Tốc độ quay Lidar | 82 | 130*0.05 = 6.5 rad/s |
| Offset | 00 87 | Không cần tính |
| Góc bắt đầu | 69 78 | 27000*0.01 = 270 độ Đây là khung truyền của góc 270 |
| Bắt đầu điểm 1 | 00 | Không tính |
| Khoảng cách điểm 1 | 00 00 | 0*0.25 = 0 mm Góc = 270 độ |
| Bắt đầu điểm 2 | 46 | Không tính |
| Khoảng cách điểm 2 | 21 3A | 8560*0.25 = 2126 mm Góc = 270.48 độ |
| Bắt đầu điểm 3 | 54 | Không tính |
| Khoảng cách điểm 3 | 23 78 | 9080*0.25 = 2270 mm Góc = 270.95 độ |
| Bắt đầu điểm …. | …. | Không tính |
| Khoảng cách điểm …. | …. | ……. |
| Bắt đầu điểm 46 | 59 | Không tính |
| Khoảng cách điểm 46 | 5B FD | 23549*0.25 = 5887.25 mm Góc = 292.03 |
| Bắt đầu điểm 47 | 5E | Không tính |
| Khoảng cách điểm 47 | 5E 32 | 24114*0.25 = 6028 mm Góc = 292.5 độ |

Nhận xét: Đây là toàn bộ cơ sở lý thuyết của một khung truyền Lidar

- Tiến hành giải quyết bài toán tìm khoảng cách ngắn nhất tự vật cản đến Lidar

Dựa trên những gì học được em sẽ tiến hành giải quyết bài toán như trên

Sơ đồ hoạt động chương trình

- Kết quả